编码器内部协议设计

- 设计原因

多摩川协议与编码器内部协议同时开放，内部协议与多摩川协议可进行判断。

- 设计原则

  - 不与多摩川协议重复

  - 程序可判断当前指令类型

- Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0

1    0    1    x   x    x    x    x

| Application | ID | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | Hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 读取3码道6个ADC及MTA/B及hall | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0x85 |
| 读取3码道位置值 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0x0D |
| 读取MNdelta值及MTA/B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0x15 |
| 读取当前位置值 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0x9D |
| 读取当前位置值及Hall1值 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0x25 |
| 读eeprom/flash功能 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0xAD |
| 写eeprom/flash功能 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x35 |
| 读led光强度值 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0x3D |
| test | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x45 |
| R值平方值输出 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0xCD |
| 设定led光强值 | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0xD5 |
| test | B | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0x5D |
| 阈值补偿值 | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0xE5 |
| 清除指令 | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0x6D |
| 读取报警状态 | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0x75 |
| test | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0xFD |

4.

Calibration_protocol()

Receive :0x85:读取3码道6个ADC

Receive  0x85

Send   0x85 | MSin0 | MCos0 | NSin0 | NCos0 | SSin0 | SCos0 | MSin1_MCos1 | NSin1_NCos1 | SSin1_SCos1 | MTABHALL | CRC  12字节

注1：考虑字节数主要希望可模拟更高采样频率，最好能达到16k，

便于后续分析

注2：ADC当前采样后，发送

注3: MTABHALL   Bit7  |  Bit6  |  Bit5  |  Bit4  |  Bit3  |  Bit2  |  Bit1  |  Bit0

HALLSector      MTsector

Receive :0xCD: r值归一化值

Receive  0xCD

Send    0xCD | RMSQUA | RNSQUA | RSSQUA | CRC

Receive :0x0D:读取3码道位置值

Receive 0x0D

Send    0x0D | MABS0 | MABS1 | NABS0 | NABS1 | SABS0 | SABS1 | CRC

注1：ADC当前采样后，发送

Receive :0x15: 读取MNdelta值及MTsector

Receive  0x15

Send    0x15 | MNdelta0 | MNdelta1 | MtSector | Q4D | Q14D0 | Q14D1 | CRC

Receive :0x9D:读取当前位置值

Receive  0x9D

Send    0x9D | ABS0 | ABS1 | ABS2 | ABS3 | CRC

注1：ADC当前采样后，发送

注2:绝对位置为23bit时，ABS3全为0，ABS2的最高位为0；

Receive :0x25:读取当前位置值及Hall逻辑电平值、MTAB逻辑电平

Receive  0x25

Send    0x25 | Q23ABS0 | Q23ABS1 | Q23ABS2 | Q23ABS3 | Hall | Q22ABS0 | Q22ABS1 | Q22ABS2 | CRC

注1：ADC当前采样后，发送

注2:Hall   Bit7  |  Bit6  |  Bit5  |  Bit4  |  Bit3  |  Bit2  |  Bit1  |  Bit0

HALLSector    MTSectorraw      MTsector

注3绝对位置为23bit时，ABS3全为0，ABS2的最高位为0；

Receive :0xAD:读eeprom/flash功能

Receive  0xAD  | PAGE | ADF1 | DNUM | CRC

Send    0xAD | PAGE | ADF1 | DNUM | DAT0  | … | DAT(N-1) | CRC

Receive :0x35:写eeprom/flash功能

Receive  0x35 | PAGE | ADF1 | DNUM | DAT0  | … | DAT(N-1) | CRC

Send    0x35 | PAGE | ADF1 | DNUM | DAT0  | … | DAT(N-1) | CRC

Receive :0x3D:读led光强度值及温度值

Receive 0x3D

Send   0x3D | DAC0 | DAC1 | TEMP | BV | CRC

Receive :0xD5 设定led光强值(DAC值)

Receive :0xD5 | DAC0 | DAC1 | CRC

Send    0xD5 | DAC0 | DAC1 | CRC

Receive :0xE5 获取阈值补偿值

Receive :0xE5

Send    0xE5 | Q4D | Q14D0 | Q14D1 | CRC

Receive :0x6D 0x63 0x65 0x64 0x0F           6    clear eeprom data  该指令只能生效一次

Receive :0x6D 0x63 0x65 0x64 | STATUS | CRC

STATUS：0 清除失败

STATUS：1 清除成功

STATUS：2 清除无效，已清除一次，不能再清除

STATUS：4 指令无效